Versão n°001

Manual de Calibração das Impressoras Zebra – Farmácia

| MANUAL OPERACIONAL |  |
| --- | --- |
| Criado por: | Gabriel Pestrini |
| Revisador por: | N/a |
| Aprovador por: | N/a |

- Sumário

1-	Procedimento de Calibração	1

2-	Dicas importantes	2

Objetivo:

Garantir que a impressora esteja corretamente calibrada após a troca de rolo de etiquetas e/ou ribbon, permitindo que a impressão funcione corretamente e evitando falhas de alinhamento ou cortes incorretos.

Metas:

Após a execução do arquivo .bat, a impressora estará calibrada e pronta para uso normal, com alinhamento correto das etiquetas, sem necessidade de intervenção técnica adicional.

Definições:

Orientar os colaboradores da Farmácia para que não ocorra mais problemas de reset de fábrica e perda de configurações da impressora.

## Procedimento de Calibração

1)  Verifique a impressora

- Certifique-se de que a impressora está ligada.

- Confirme que há rolo de etiquetas e ribbon instalado corretamente.

- Verifique se não há obstruções ou sensores sujos.

2)  Localize o arquivo de calibração

- Na área de trabalho do computador, encontre o arquivo Calibrar_Impressora.bat.

- Este arquivo já está configurado com o nome e IP da impressora, portanto não é necessário inserir nada.

ou

3)  Executando a calibração

- Clique duas vezes no arquivo Calibrar_Impressora.bat.

- A tela do prompt de comando será aberta automaticamente.

- Aguarde enquanto o comando é enviado para a impressora.

4)  Verificando a calibração

- A impressora realizará automaticamente a calibração:

  - O botão FEED piscará aproximadamente 2 vezes;

  - O rolo de etiquetas será movimentado algumas vezes.

- Estes sinais indicam que a calibração foi concluída com sucesso.

5)  Conferência final

- Observe se a impressora voltou ao estado operacional normal (não está em modo pausa).

- Caso a impressão de teste seja necessária, envie uma etiqueta de teste para confirmar alinhamento e corte correto.

## Dicas importantes

- Sempre use o arquivo .bat fornecido. Não tente executar comandos manuais na impressora.

- Caso a impressora não responda à calibração:

  - Verifique a alimentação e cabos de rede;

  - Confirme que a impressora está ligada;

  - Certifique-se de que não há etiquetas ou ribbon presos.

- A calibração pode ser feita sempre que houver troca de rolo de etiquetas ou ribbon, ou se a impressora apresentar impressão desalinhada.