Versão n°001

Script para desabilitar botão FEED das Impressoras Zebra – Farmácia

| MANUAL OPERACIONAL |  |
| --- | --- |
| Criado por: | Gabriel Pestrini |
| Revisador por: | N/a |
| Aprovador por: | N/a |

- Sumário

1-	Requisitos pré-execução	1

2-	Executando o script (powershell ou .bat)	1

3-	Passo a passo de uso	1

4-	Mensagens e comportamento esperado	2

5-	Troubleshooting rápido	2

Objetivo:

Este guia descreve passo a passo como executar e solucionar problemas do script ZEBRA_230_control.ps1 (controle do botão FEED, calibração, despausar e salvar em NVRAM) desenvolvido para impressoras Zebra via porta TCP 9100.

Metas:

O script ZEBRA_230_control.ps1 (ou seu arquivo .bat) permite controlar e calibrar impressoras Zebra via porta 9100, evitando o reset de fábrica causado pelo botão FEED. Com ele é possível bloquear/desbloquear o botão FEED e calibrar a impressora quando necessário.

Definições:

## Requisitos pré-execução

- Windows (máquina admin/estação com acesso de rede às impressoras).

- PowerShell 5.1+ (default no Windows 10/11).

- Impressora Zebra ligada e configurada na rede.

- Conectividade TCP na porta 9100 entre a máquina que executa o script e a impressora.

- Permissão para executar scripts PowerShell (ExecutionPolicy = RemoteSigned ou Bypass ao executar).

## Executando o script (powershell ou .bat)

Navegue até a pasta \\10.1.0.33\install$\Hospital\FARMACIA\Zebra Printer para acessar a ferramenta ZEBRA_230_control.

Há duas maneiras de usar a ferramenta:

- Via PowerShell:

•	Abra o PowerShell (não precisa ser administrador para execução normal).

•	Execute o script: Abra o arquivo ZEBRA_230_control.ps1 no bloco de notas, copie o conteúdo, cole no powershell e pressione enter para iniciar.

- Via arquivo .BAT: Basta clicar duas vezes no arquivo ZEBRA_230_control.bat (ele executa o script automaticamente sem precisar abrir o PowerShell manualmente).

Ambos funcionam exatamente igual. Use o .bat para acesso rápido.

## Passo a passo de uso

- Execute o script ou o .bat conforme preferir.

- Será exibido o menu principal:

- Informe o IP da impressora quando solicitado.

- Caso desabilite/habilite o FEED, o script perguntará se deseja salvar em NVRAM (alteração permanente).

- “S” → grava na memória permanente (precisa reiniciar a impressora).

- “N” → altera apenas até o próximo desligamento.

- Aguarde a confirmação na tela:

- “Comando enviado com sucesso” = OK

- “Falha ao conectar” = verificar rede/IP/porta 9100.

- Funções principais:

| Função | Descrição |
| --- | --- |
| Desabilitar botão FEED | Bloqueia o botão para evitar reset de fábrica. |
| Habilitar botão FEED | Reativa o botão quando necessário. |
| Calibrar mídia | Executa calibração automática e despausa impressora (~JC + ~PS). |

## Mensagens e comportamento esperado

- Mensagem verde “Comando enviado com sucesso para <IP>.” = TCP ok e payload transmitido.

- Mensagem vermelha “Falha ao conectar/enviar para <IP>: <erro>” = verifique rede/porta/IP.

- Ao salvar em NVRAM, reinicie a impressora para validar a gravação.

## Troubleshooting rápido

- Erro de variável/interpolação: garantir que o arquivo salvo não contenha caracteres de formatação estranhos (use editor plain text/Notepad++/VSCode).

- Connection refused / timeout: verifique firewall na máquina, roteamento e se a impressora aceita conexões na porta 9100.

- Calibração não ocorre: verifique sensores e mídia; executar calibração manualmente seguindo o procedimento do fabricante.

- Impressora em PAUSE após calibração: script envia ~PS automaticamente; se persistir, enviar ~JA ou reiniciar impressora.